康复大厅外墙修复技术要求

- 屋面檐沟内清理干净并用1:25水泥砂浆找坡压实并压耐碱网格布（水泥标号选用42.5水泥）刷防水涂料两遍；

- 拆除原有供暖管道，拆除后负责垃圾清理并外运（材料自行处理，费用自理）；

- 雨水管外出部分加反水檐并加雨水斗接入原有落水管；

- 外墙螺栓、钢筋等插入墙体内物件清理干净，并用防水材料堵平堵严，外墙砖嵌缝不严有缝处用防水材料嵌平抹平；

- 外墙面清理干净后刷一遍界面剂，抹防水砂浆一道压耐碱网格布，压网格布后抹第二道防水砂浆，压平压实，厚度≧5mm（耐碱网格布140g/㎡）;

- 抹面完成后，刷界面剂一道防水涂料两遍（涂料颜色同老病房楼）；

- 质量要求：檐沟找坡正确不积水，墙面平整，无空鼓、起皮起砂、翅边、砂眼，无渗漏，颜色均匀（保质期5年）；