- 一、多功能护理示教人技术参数

- 执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准
功能：

模拟标准气道开放；
人工胸外按压时：
1、动态条码指示灯显示按压深度：按压深度正确(5-6cm区域) 由条码绿灯显示、按压深度不够（小于5cm）
由条码黄色、按压深度过深（大于6cm）由条码红色指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度。
2、液晶计数显示；详细记录按压错误的具体原因（按压力量过大、按压力量过小、按压位置不对及正确的次数）。
3、语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的具体原因，以便训练者及时改正。
人工口对口呼吸(吹气)时：
1、动态条码指示灯显示潮气量：吹入的潮气量正确（500/600ml-1000ml）由条码绿灯显示、吹入的潮
气量过小或过大分别由条码黄色或条码红色指示灯移动的动态反馈显示潮气量度；
2、液晶计数显示：详细记录吹气错误的具体原因（按吹气量过大、吹气力量过小、及吹气正确的次数） 
3、语言提示：中文语音提示，详细提示吹气错误的具体原因，以便训练者及时改正。
按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人）

操作周期：有效30次按压及2次人工吹气， 30：2五个循环周期CPR操作。
操作频率：最新国际标准：至少100-120次/分。

操作方式：训练操作；考核、自定义考核。

操作时间：以秒为单位计时。

语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。

成绩打印：操作结果可热敏打印长条和短条成绩单

检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。
检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。
材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢摸具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，材料达到国外同等水平。
基础护理操作：
洗头、洗脸

手臂静脉穿刺、注射输液（血）

三角肌注射

股外肌注射

灌肠法
男、女导尿术

男、女膀胱冲洗

整体护理：擦洗、穿换衣服

四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动。

标准套配置：
高级复苏全身人体模型一具

高级电脑数码显示器一台

豪华手拉推式人体硬塑箱一只

复苏操作垫一条
屏障面膜(50张/盒)一盒

可换肺囊装置四套

可换面皮一只

热敏打印纸二卷

2015国际最新操作指南光盘一盘
最新教材书一本

使用手册 、保修卡、合格证一套

二、儿童心肺复苏模拟人：

执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准

功能：

模拟标准气道开放显示；

人工手位胸外按压显示报警：

- 数码计数显示功能；

- 2）指示灯显示功能；

- 3）语音提示功能；

按压位置正确、错误的指示灯显示及错误的报警；实时数码计数显示；语音提示错误的具体原因。

按压强度正确（≥4cm区域）、错误（＜4cm区域）的指示灯显示及错误的报警；正确、错误的实时数码计数显示；语音提示错误的具体原因。

人工口对口呼吸（吹气）显示报警；

- 数码计数显示功能；

- 2）指示灯显示功能；

- 3）语音提示功能；

·吹入的潮气量＜30ml-50ml＜指示灯显示及报警；实时数码计数显示；语音提示错误的具体原因。

·吹入的潮气量在30ml-50ml之间正确指示灯显示；实时数码计数显示。

·吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警，实时数码计数显示；语音提示错误的具体原因。

按压与人工呼吸比：30：2/单人比或15：2/双人。

操作周期：30次有效人工胸外按压，再2次人工吹气，再按压与人工吹气30：2五个循环周期CPR操作。

操作频率：最新2015国际标准：至少100~120次/分。

操作方式：训练操作；考核操作。

工作状态：采用220V电源。可加装锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用。

标准配置：

高级儿童复苏人体模型一具；

高级电脑数码显示器一台；

豪华型人体硬塑箱一只；

CPR 屏障面膜(50张/盒)一盒 ；

可换肺囊装置四套；

可换面皮一只；

操作指南光盘一盘；

现场急救常用技术使用手册一本；

合格证、保修卡；

使用说明书一本。

三、成人半身心肺复示教人：

执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）＆心血管急救（ECC）指南标准

模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。

模拟生命体征：

.初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。

.按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。

.抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。

.瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。

可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。

三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。

.方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。

.方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。

.方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。

控制器显示屏功能：

电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。

语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。

条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml：

.吹气量过少时，条形码为黄色。

.吹气量合适时，条形码为绿色。

.吹气量过大时，条形码为红色。

.吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示；

条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm：

.按压深度过少时，条形码为黄色。

.按压深度合适时，条形码为绿色。

.按压深度过大时，条形码为红色。

操作时间：可自行设定操作时间，以秒为单位。

操作频率：2015标准为至少100次~120/分，也可自行设定数值。

电源状态：采用220V电源。（可选加装锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用。）

RF遥控器功能(选配)：RF遥控器,老师可通过遥控器控制CPR 开始，停止，瞳孔变化，有无脉搏，打印机等功能还可以意识判断，急救呼叫，脉搏检查，检查呼吸，清楚异物进行记录。

打印机功能：

操作结束后打印操作过程。

成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。

面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，材料达到国外同等水平。

标准配置：

高级半身复苏人体模型一具；

高级数码显示控制器一台；

豪华手提牛津布袋 一只；

复苏操作垫一条；

电源适配器一根；

数据线一根；

屏障面膜（50张/盒）一盒 ；

可换肺囊装置四套；

可换面皮一只；

热敏打印纸二卷；

操作指南光盘1盘；

急救手册 1 本；

使用说明书一本；

保修卡、合格证；

四、电子人体气管插管模型：

气管插管时用力不当牙齿受压报警提示;

可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示。

在进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有电子显示及奏乐功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到管子气囊固定管子。

进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，电子显示及报警功能。供气使胃膨胀。

进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能。

观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。

指示环甲膜穿刺部位。

五、男性导尿示教人：

1、外部生殖器官造型逼真、手感真实。

2、可通过透明的模型观察骨盆和膀胱的相对位置，骨盆位置固定，可观察膀胱的位置和插入导管的角度。

4、插入导管的阻力和压力与真实人体相似。

5、练习插入导管的各个步骤，可从外部观察到气囊导管膨胀和膨胀后导管的位置。

6、可使用临床标准双腔管或三腔管，生殖器可以抬起与腹部形成60°角，体现两个弯曲三个狭窄。

7、导管正确插入后，“尿液”才会流出。