- 采购内容：病房综合楼五楼顶防水、产后房间墙裙装饰

- 采购要求：

- 1.病房综合楼裙楼顶部分屋面防水做法及技术要求

- 1.1施工部位： 病房综合楼裙楼五层顶，主楼西至伸缩缝，工程量约180㎡

- 1.2材料要求：

- 1.2.1防水卷材选用4mm厚(热熔型)负20度，SBS表面带彩色石子（颜色为黄色），底子油为改良性沥青油。

- 1.2.2耐热性、拉力、溶物含量 、低温柔性、不透水性，延伸率、热老化等性能指标必须符合国家标准。

- 1.2.3以上材料必须随货提供合格证、检测报告。

- 1.3施工要求：涂刷底子油前应将施工面清理干净、修补好，底子油涂刷厚度≥1.5mm厚，涂刷均匀，SBS搭接长度不小于80mm，上反高度伸缩缝处贴至镀锌铁皮下口处，其他部位上贴高度≥250mm，防水卷材要粘贴牢固，收口严密，铺贴不得有空鼓、翘边，搭接边处应烤压出油为止。

- 2.新病房六楼新生儿接种室墙裙做法

- 2.1施工部位：六层西新生儿接种室墙裙，工程量约30平方米。

- 2.2材料要求：基层找平板选用10mm厚水泥板，饰面板选用医用洁净板，对缝条选用铝合金条，颜色为银色（饰面板品牌、材质同老门诊楼，颜色为木纹色）。结构胶选用名牌产品。收口压条选用304不锈钢，压条厚度≥0.6mm，颜色为银色。

- 2.3施工要求：基层板、饰面板、收口条安装必须平直牢固，无翘曲，颜色一致，边角缝隙均匀美观（墙裙高度为踢脚线以上至窗台板上口）。基层水泥板宽度为150mm，设三道。

- 三、供应商资格要求：

1.在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商；

2.供应商须提供有效期内的营业执照；

3.本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价；

4.项目控制总价20700.00元，超过控制价视为无效报价。质保期3年。

四、供应商注意事项：

1.供应商提供纸质报价单一份（必须密封现场递交），报价单提交后不予退还。（本次采购不接受同一供应商多个方案报价及联合体报价）

2.响应文件递交截止时间： 2023年8月23日14:30

3.采购会议时间：         2023年8月23日14:30

4.采购会议地点：         寿光市中医医院设备科

5.联系人: 马先生（电话：13562635239）

张先生（电话：05365038338）

- 6.本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含各种辅助材料、税费、服务人员差旅、检测检验、售后服务承诺范围内的服务等所有费用。

- 7.付款方式：验收合格后付合同价款的90%，余款在质保期满无质量问题后付清（无息）。

8.评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。

病房综合楼五楼顶防水、产后房间墙裙装饰报价单

| 公司名称：(盖章) 序号 | 采购项目 | 计量单位 | 采购数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病房综合楼裙楼顶屋面防水 | 平方 | 180 |  |  | 3年 | 1、以上价格为全费用价格，结算时按实际工程量结算。 2、含垃圾清运 |
| 2 | 接种室医用洁净板墙裙 | 平方 | 30 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法人或授权代表：

联系电话：

日期：