- 采购内容：查体中心电子显示屏

- 采购要求：见查体中心电子显示屏设备清单

- 供应商资格要求

- 在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商。

- 供应商须提供有效期内的营业执照（复印件加盖公章）。

- 供应商须提供有效期内所投产品厂家的营业执照（复印件加盖厂家公章）。

- 本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价。

- 控制总价35700.00元，超过控制价视为无效报价。

- 供应商注意事项：

- 供应商提供纸质报价单一份（必须密封现场递交），报价单提交后不予退还。（本次采购不接受同一供应商多个方案报价及联合体报价）

- 响应文件递交截止时间： 2024年5月17日14:30

- 采购会议时间：         2024年5月17日14:30

- 采购会议地点：         寿光市中医医院设备科

- 联系人:马先生（电话：13562635239）

- 张先生（电话：05365038338）

- 本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含设备供货（包装运输、装卸、设备就位）、安装调试、培训、各种辅助材料、税费、保险、设备质保、服务人员差旅、检测检验、设备售后服务（保修期内的修、配、换服务等）等所有费用。

- *评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。

查体中心电子显示屏设备清单

| 序号 | 系统 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | 显示屏 | 1.像素点间距：≤1.5mm；显示尺寸：3.52m（宽）*1.44m（高）；分辨率：2288*1040 2.像素密度：≥422500Dots/m2 3.单元板分辨率：≥21632Dots 4、整屏平整度：≤0.04mm；模组平整度：≤0.03mm；拼接缝：≤0.03mm 5、白平衡亮度：≥786Cd/m² 6、亮度均匀性：≥99%；色度均匀性：±0.001Cx、Cy内；色温：800-18000K 7、水平视角：≥170°；垂直视角：≥170° 8、对比度：≥10327：1 9、刷新率：≥4200Hz 10、像素失控率：<1/100000；发光点中心偏距：＜0.8% 11、峰值功耗：≤238W/m²；平均功耗：≤93W/m² 12、灰度等级：采用16bit技术 13、采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置 14、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 15、具有单点亮度校正，校正后亮度损失≤8%；具有颜色校正功能，具有灰度校正，支持模组校正，具有校正数据存储及自动回读功能 16、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能45%以上 17、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 18、使用寿命：≥100000h；平均无故障时间：MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤4分钟 19、产品通过 GB/T9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》试验，辐射干扰检测结果符合标准规范要求，符合ClassB限值要求。在30-230MHz频率范围内，峰值限值 dB≤41μV/m；在230-1000MHz频率范围内，峰值限值 dB≤46μV/m 20、摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80% 21、高海拔工作试验：5000米海拔环境下，产品可正常工作 22、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤80W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 23、所投LED显示屏产品在1×105～1×109Ω技术要求下满足点对点电阻（A面）≤2.89×108；点对点电阻（B面）≤2.43×108；并且在（±1000-±100V）≤2S的技术要求下满足静电电压衰减期值：（+V：≤0.26S，-V：≤0.32S） 24、为不影响屏体周边人员的健康，要求投标人所投LED显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音不大于1.4dB；所投LED显示屏观看舒适度需符合：“人眼视觉舒适度(VICO)1级，基本无疲劳感。 ★以上技术参数需提供由权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告（提供相关证书复印件并加盖制造商公章） | 张 | 102 |
| 2 |  | 开关电源 | 4.5V 40A 可靠性高，带载能力强\保护功能, 过载短路保护\输入电压及频率 176-264VAC/47-63HZ | 台 | 28 |
| 3 |  | 接收卡 | 1.将市场上最为常见的HUB75转接板集成到接收卡上，在保证高品质显示效果的前提下，更可靠，更省心，更实惠； 2.集成8路HUB75接口，无需再配转接板，更方便，成本更低； 3.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 4.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 5.全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 6.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等问题； 7.支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正； 8.支持市场主流的常规芯片、PWM芯片、士兰芯片； 9.支持静态到128扫之间的任意扫描类型； 10.支持任意抽点，支持数据组偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 11.支持任意抽行抽列； 12.单卡支持16组RGB信号输出； 13.支持超大带载面积； 14.支持画面旋转； 15.支持支持水平2~8折，垂直2~4折； 16.支持固件快速升级和快速下发校正系数； 17.支持标定标序； 18.支持固件程序备份和回读； 19.兼容千兆交换机、千兆光纤收发器、千兆光纤交换机； 20.自带测试程序，可实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫、竖扫等方式扫描显示； 21.支持网口任意交换，不分输入输出，任意使用 22.支持色温调节 23.支持DC 3.8V~5.5V超宽工作电压； 24.板卡尺寸 长86.8mm，宽91.7mm； 25.输入电压 DC 3.8V~5.5V； 26.额定电流 0.6A； 27.额定功耗 3W； 28.存储及运输温度 -40℃至125℃； 29.工作温度 -25℃至75℃； 30.抗人体静电能力 2KV； 31.重量 61g； | 张 | 19 |
| 4 |  | 视频服务器 | 最大可接收1920×1200像素的高清数字信号；支持HDMI和DVI高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持视频源任意缩放和裁剪。具备4个千兆网口输出，单机可支持最宽4096像素或最高2560像素的LED显示屏。同时，具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED媒体应用领域有显著优势。 1. X4s具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI 2. 最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点 3. 最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置 4. 支持4路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份 5. 支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 6. 支持画面偏移 7. 支持独立音频输入 8. 支持HDCP高带宽数字内容保护技术 9. 支持亮度和色温调节 10. 支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 11.电气规格 电源 AC100~240V，50/60Hz 12.功率 10W 13.工作环境 温度 -20℃~60℃/-4°F~140°F 14.湿度 0%RH~80%RH，无冷凝 15.存储环境 温度 -30℃~80℃/-22°F~176°F 16.湿度 0%RH~90%RH，无冷凝 17.设备规格 尺寸 W×H×L/482.6mm×44.0mm×262mm/19"×1.7"×10.3" 18.净重 2kg/4.4lbs 19.包装规格 尺寸 W×H×L/523mm×95mm×340mm/20.6"×3.7"×13.4" 20.净重 0.7kg/1.54lbs | 套 | 1 |
| 5 | 结构系统 | 钢结构 | 尺寸：3.62m（宽）×1.54m（高） | ㎡ | 5.57 |
| 6 | 配套系统及辅材 | 动力柜 | 20KW配电箱 | 套 | 1 |
| 7 |  | 电脑 | 独显内存2G以上，DVI+VGA双输出 | 套 | 1 |
| 8 |  | 主线缆 | 三相五芯，国标，无氧铜 主控超五类网线4+1路 | 宗 | 1 |
| 9 |  | 线材/辅材 | 国标 | ㎡ | 5.57 |
| 10 | 税费 |  |  |  |  |
| 11 | 质保期 |  | 贰年 |  |  |

查体中心电子显示屏报价单

| 序号 | 名称 |  | 品牌/规格 | 预计 用量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | 显示屏 |  | 102张 |  |  | 2年 |  |
| 2 |  | 开关电源 |  | 28台 |  |  |  |  |
| 3 |  | 接收卡 |  | 19张 |  |  |  |  |
| 4 |  | 视频服务器 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 5 | 结构系统 | 钢结构 |  | 5.57㎡ |  |  |  |  |
| 6 | 配套系统及辅材 | 动力柜 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 7 |  | 电脑 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 8 |  | 主线缆 |  | 1宗 |  |  |  |  |
| 9 |  | 线材/辅材 |  | 5.57㎡ |  |  |  |  |
| 10 | 税费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |

公司名称：(盖章)

法人或授权代表：

联系电话：

日期：