- 采购内容：门诊楼天井干挂大理石维修、加固

- 采购要求：

| 名称 | 技术要求 | 供应商资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 门诊楼天井干挂大理石维修、加固 | 1、排风口盖板用地面砖（800×800）云石胶粘接（地面砖由甲方提供），墙面板用同原墙材质板修补云石胶粘接，消防栓石材门用同材质石材板修补云石胶粘接。 2、窗口上坎板：开裂板用云石胶粘接，边角打结构胶，墙与底坎角用角铝加固，角铝尺寸（50×50×20mm，每块底坎板加固两处），角铝用云石胶粘接，缺板用同材质板修补并加固。 3、窗上坎未开裂板用50×50×20mm角铝云石胶粘接加固。 4、石材墙面、墙角有缝隙的部位用云石胶嵌严。 | 1.在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商； 2.供应商须提供有效期内的营业执照复印件（加盖公章）； 3.本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价； 4.控制总价为4.4万元，超过控制价视为无效报价。保修期3年。 |

三、供应商注意事项：

1.供应商提供纸质报价单一份（必须密封现场递交），报价单提交后不予退还。（本次采购不接受同一供应商多个方案报价及联合体报价）

2.响应文件递交截止时间： 2024年5月17日14:15

3.采购会议时间：         2024年5月17日14:15

4.采购会议地点：         寿光市中医医院设备科

5.联系人: 马先生（电话：13562635239）

张先生（电话：0536-5038338）

6.本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含设备供货（包装运输、装卸、设备就位）、安装调试、培训、各种辅助材料、税费、设备质保、服务人员差旅、检测检验、设备售后服务承诺范围内的服务等所有费用。

*7.评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。

门诊楼天井挂大理石维修、加固报价单

| 序号 | 采购项目 | 计量单位 | 采购数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重新干挂大理石石材 | 平方 | 10.43 |  |  | 3年 |  |
| 2 | 加固窗上坎板 | 块 | 74 |  |  |  |  |
| 3 | 安装墙板 | 块 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 排风口盖板安装 | 块 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 维修安装窗口上口板 | 块 | 35 |  |  |  |  |
| 6 | 加固窗口上口板 | 块 | 74 |  |  |  |  |
| 7 | 吊篮租赁 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 税费、管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上价格为全费用固定单价，结算时按实际工程量结算。

2、含垃圾清运。

公司名称：(盖章)

法人或授权代表：

联系电话：

日期：